# Kapitel 1: Schaltfunktionen

## 1.1 Zahldarstellungen

Hexadezimalsystem	E16 = {0, 1, ..., 9, A, B, C, D, E, F}		E ist Alphabet

Redundante Ziffernsysteme	z.B. Basis b = 2, Ziffern {-1, 0, 1}

5 = 1 0 1 = 1 0  –1 –1 = 1 1 –1   oder ausführlich:

5	= 1  22 + 0  21 + 1  20 = 1  23 + 0  22 + (-1)  21 + (-1)  20

= 1  22 + 1  21 + (-1)  20

Anderes Bsp: 15 = 1111 = 1000-1, damit ist parallele Addition möglich (Rechnerarithmetik)

Fixpunktzahl	Fixkommazahl: Der (Dezimal-) Punkt steht an beliebiger, aber fester Stelle.

Zahldarstellung mit Basis	Gegeben sei eine Basis b > 1, b  N. Dann ist jede Fixpunktzahl z

mit 0  z bk bn+k -1 (n Vorkommastellen, k Nachkommastellen)

eindeutig als Wort der Länge n + k über Eb darstellbar:

z =  i = -k, ..., n-1 zi bi		mit zi  {0, 1, ..., b-1},

wobei   z = (zn-1 zn-2 ... z0 . z -1 z -2 ... z -k)b.

ulp Eine Einheit in der letzten Stelle hat den Wert b-k, 1 ulp (unit last place). Genauigkeitsschranke.

Anzahl nichtnegativer Fixpunktzahlen b n+k verschiedene   (n Vor-, k Nachkommastellen)

Rechner physikalisch ist b = 2 sinnvoll; logisch b = 16, b = 32, b = 64 verbreitet

Konvertierung BinärsystemDezimalsystemBinärDezimal und wieder zurück...

zeitaufwendig   und   fehlerträchtig

Ausweg: Bringe dem Rechner dezimales Rechnen bei!

Idee: 4-Bit-Einheit, also 0 – 15, benutze nur 0 – 9, d.h. 30% Speicherverschwendung

Darstellung der negativen Zahlen	a) Vorzeichenbit. Problem: Versch. Routinen für

(+/– x)(+/– y)   schreiben

b) Zweierkomplement (s.u.)

Zweierkomplement	für (n+k)-Fixpunktzahlen ist K2(x)

K2(x) := (nicht-x n-1 nicht-x n-2 ... nicht-x0 . nicht-x –1 ... nicht-x –k)2 + 1 ulp,

zu x = (xn-1 ... x0 . x –1 ... x –k)2, wobei xi = 0 <=> i = 1 und umgekehrt.

x – K2(x) = 2n	   Überlauf, nicht darstellbar als n+k-Fixpunktzahl, also: x – K2(x) = 0

Aufwand Zweierkomplement Berechnung am Rechner geht schnell und kostengünstig.

Bsp:	n = 4, k = 0, b = 2. Ergibt 16 Zahlen. Führungsbit 1 bedeutet 'negativ'.

|  | 0000 | -1 | 11101 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0001 |  | 1110 |
|  | 0010 |  | 1101 |
|  | 0011 |  | 1100 |
|  | 0100 |  | 1011 |
|  | 0101 |  | 1010 |
|  | 0110 |  | 1001 |
| 7 | 0111 | -7 | 10001 |
|  |  | -8 | 1000 |

Vorteil: Nur eine Routine für Addition und Subtraktion.

NAN (Not A Number) Unterlängen, Überlängen, –1 etc.