## 3.2 Integrierte Bausteine						PRÜFUNGSRELEVANT!

| Multiplexer |  |  | Demultiplexer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Input | Output |  | Input | Output |
|  |  |  | ... |  |  |
|  | eine aus mehreren |  |  | eine auf mehrere |  |
|  | Gerät, das Signale von mehreren Eingangsleitungen auf eine Ausgangsleitung übertragt: |  |  | Kehrt den Vorgang um, indem er Signale einer Eingangsleitung auf mehrere Ausgangsleitungen verteilt: |  |
|  | Welche der Eingangsleitungen zu einem Zeitpunkt mit der Ausgangsleitung verbunden wird, kann entweder (durch Steuerleitungen) von außen festgelegt oder vom MUX selbständig bestimmt werden. |  |  | Steuerleitungen sind auch beim DX möglich. |  |

Das MUX/DX-Verfahren bietet

Vorteile bei der Datenübertragung über große Entfernungen: Unabhängig von der Zahl der

Sender-Empfänger-Paare wird in jedem Fall nur eine Verbindungsleitung benötigt.

Nachteil: Die Datenübertragungsrate (d.h. Übertragungsgeschwindigkeit) zwischen einem

Sender-Empfänger-Paar verringert sich.

Anwendung: Z.B. für die Verbindung relativ langsamer Drucker mit einer Steuereinheit (Geräteverwaltung, d.i. eine Komponente des Betriebssystems).

sequentielle Schaltung	Bsp

Mealy-Automat	M = (E, S, Z, , , s0) mit

E = {e1, ..., er}	Eingabealphabet

S = {s0, ..., sn}	Zustandsmenge mit Startzustand s0

Z = {z1, ..., zm}	Ausgabealphabet

: E x S  S		Übergangsfunktion

: E x S  Z		Ausgabefunktion

Moore-Automat wie Mealy, aber : S  Z

sequentielle Addition	x, y sind Stellen,

s die Summe und

c der Übertrag

s = x  y  c   und

c = x + y + c (x + y)

Mealy-Automat	xy |

Schaltung	J = x  y,   K =

Alle acht Kombinationen 'c x y' testen!

Vorwärts-Rückwärts-Zähler modulo 6

Eingabe e  {0, 1} entscheidet über Vorwärts oder Rückwärts

|  | S = { | 000, | 001, | 010, | 011, | 100, | 101} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

0  1  2  3  4  5  0     oder

0  5  4  3  2  1  0

Moore-Automat realisiert den Zähler wie folgt:

(Flipflop s.u.)

3 RS- bzw. D-Flipflop	* Erzeuge mit RS die Zustände Q, Q',     PRÜFUNGSRELEVANT

das ist eines der drei Bits von S, S'.

Wahrheitstabelle mit d = don't cares

|  | x 0 |  | x 1 |  | x 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 0 | R 0 | S 1 | R 1 | S 2 | R 2 | S = x 0 x 1 x 2 | e | S' | Q Q' | S R |
|  | 0 1 | d 0 | 0 0 | d d | 1 1 | 0 0 | 000 000 | 0 1 | 001 101 | 0 0 0 1 | 0 d* 1 0 |
|  | 0 0 | d d | 1 0 | 0 d | 0 0 | 1 1 | 001 001 | 0 1 | 010 000 | 1 0 1 1 | 0 1 d 0 |
|  | 0 0 | d d | d 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 010 010 | 0 1 | 011 001 | Q = | S Bit |
|  | 1 0 | 0 d | 0 d | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 011 011 | 0 1 | 100 010 | Q'= | S' Bit |
|  | d 0 | 0 1 | 0 1 | d 0 | 1 1 | 0 0 | 100 100 | 0 1 | 101 011 |  |  |
|  | 0 d | 1 0 | 0 0 | d d | 0 0 | 1 1 | 101 10*1 | 0 1 | 000 10*0 |  |  |

D-Flipflop,

S: B 4  B 3

S0 =  0  1  2 e      x 1 x 2

S1 =  0  1 x 2       x 0  1  2 e

S2 =  2